CI’s DE CONTADORES ASSÍNCRONOS

Existem vários CI’s TTL e CMOS de contadores assíncronos (também chamado de contador de pulsação).

Exemplo de um TTL 74LS293.

Ilustração 1 Símbolo com os números dos pinos entre parênteses para o CI contador assíncrono 74LS293

Internamente:

Ilustração 2 Diagrama lógico para o CI contador assíncrono 74LS293

Exercícios	:

- Mostre como o contador 74LS293 pode ser conectado para contar com módulo 10.

- Mostre como o contador 74LS293 pode ser conectado para contar com módulo 16.

- Como obter um contador de módulo 60 utilizando CI’s 74LS293?

CONTADORES ASSÍNCRONOS DECRESCENTE

Observe as ligações abaixo de forma a se obter um contador assíncrono decrescente.

Considerações sobre temporização em FF`s:

Os fabricantes de Ci's de FF's especificam muitos parâmetros importantes e temporização:

- Tempo de setup (ts) - Tempo mínimo que os fabricantes especificam para que o FF responda de modo confiável quando houver uma transição de clock.

- Tempo de hold (th) - Intervalo de tempo que segue imediatamente após uma transição de disparo do sinal de clk, durante qual as entradas de controle síncronas devem ser mantidas em um nível estável.

Atrasos de propagação: (São medidos entre os pontos de 50% de amplitude das formas de onda)

tPLH e tPHL --> variam de poucos nanosegundos  a 100ns.

Freqüência máxima de clock, fmax

É a fmax que pode ser aplicada ao clk de um FF e ainda dispará-lo confiavelmente.

Tempos de duração em alto e baixo do sinal de clock.

CI's reais:

7474 Duplo flip-flop D disparado pela borda (TTL padrão)

74LS112 Duplo flip-flop J-K disparado pela borda (TTL Schottky de baixa potência)

74C74	 Duplo flip-flop D disparado pela borda (CMOS de porta metálica)

74HC112 Duplo flip-flop J-K disparado pela borda (CMOS de alta velocidade)

Atraso Na Propagação Dos Contadores Assíncronos

Observe nas formas de onda, para um contador assíncrono de 3 bits, os efeitos dos atrasos de propagação dos FFs para diferentes freqüências dos pulsos de entrada.

CONTADORES SÍNCRONOS

Contador Síncrono Crescente/ Decrescente:

Símbolo  Lógico de um Contador Síncrono Crescente/ Decrescente.

Exemplo 7-15

Exemplos tirado do Livro Texto da Disciplina